ESP32 CW TRAINER V3

Projectlogboek • Schema • PCB • BOM • Productie

Revisiedatum: 19 september 2026
KiCad 10.0.4
GitHub: ON2DK/ESP32-CW-trainer-V3

3D-weergave bovenzijde van de ESP32 CW Trainer V3

3D-weergave onderzijde van de ESP32 CW Trainer V3

# 1. Projectoverzicht

De ESP32 CW Trainer V3 is de verder uitgewerkte hardwareversie van de Morse-trainer. De print is bedoeld als zelfstandige trainer en bevat de ESP32, TFT-aansluitingen, paddle- en straight-key-ingangen, audioversterker, buzzer, volumeregeling, encoder en een 12 V naar 5 V voedingsgedeelte.

V3 gebruikt nu concrete PCB-gemonteerde connectoren in plaats van generieke connectoraansluitingen: een GCT DCJ200-10-A DC-jack voor de voeding en CUI/Same Sky SJ1-3533NG 3,5 mm jacks voor paddle, audio en straight key.

# 2. Belangrijkste wijzigingen in V3

J4 vervangen door Barrel_Jack_Switch met footprint Connector_BarrelJack:BarrelJack_GCT_DCJ200-10-A_Horizontal.

J10 Paddle uitgevoerd met CUI/Same Sky SJ1-3533NG horizontale THT TRS-jack: Tip = DIT, Ring = DAH, Sleeve = GND.

J11 Audio uitgevoerd met dezelfde SJ1-3533NG: Tip en Ring krijgen het mono-audiosignaal via elk 100 Ω; Sleeve = GND.

J14 Straight Key uitgevoerd met dezelfde SJ1-3533NG: Tip = STRAIGHT_KEY, Sleeve = GND, Ring bewust niet aangesloten.

Schema opnieuw met ERC gecontroleerd: 0 fouten en 0 waarschuwingen; twee bewuste uitzonderingen blijven gedocumenteerd.

PCB opnieuw vanuit schema bijgewerkt en DRC opnieuw uitgevoerd: 0 overtredingen, 0 niet-verbonden items en 0 schemapariteitsproblemen.

# 3. Voeding

De normale externe voeding is 12 V DC. De ingang loopt via J4 naar F1 (MF-RHT050, 0,5 A hold), de POWER ON/OFF-schakelaar en de voedingsindicatie. U6 (TRACO TSR 1-2450) maakt hiervan 5 V voor de elektronica. J4 pin 1 voert de voedingsingang, pin 2 is GND en pin 3 (intern schakelcontact) wordt niet gebruikt.

# 4. Bedienings- en aansluitfuncties

| Functie | Referentie | Uitvoering |
| --- | --- | --- |
| DC ingang | J4 | GCT DCJ200-10-A, horizontaal THT |
| Paddle | J10 | 3,5 mm TRS SJ1-3533NG; T=DIT, R=DAH, S=GND |
| Audio / hoofdtelefoon | J11 | 3,5 mm TRS SJ1-3533NG; T/R=audio, S=GND |
| Straight Key | J14 | 3,5 mm TRS SJ1-3533NG; T=STRAIGHT_KEY, S=GND, R=NC |
| Encoder | J9 | ALPS EC11E met drukschakelaar |
| Audioversterker | U3 | LM386, DIP-8 socket |
| Buzzer | BZ1 | 12 × 9,5 mm THT buzzer |
| ESP32 | U2 | ESP32-WROOM-32 / 38-pins DevKit footprint |

# 5. Componentenlijst (BOM)

| Referentie | Waarde / onderdeel | Aantal | Footprint |
| --- | --- | --- | --- |
| U2 | ESP32-WROOM-32 | 1 | ESP32_DevKit:ESP32_DevKit_38P |
| U3 | LM386 | 1 | Package_DIP:DIP-8_W7.62mm_Socket |
| U6 | TSR 1-2450 | 1 | Converter_DCDC:Converter_DCDC_TRACO_TSR-1_THT |
| J4 | Barrel Jack | 1 | Connector_BarrelJack:BarrelJack_GCT_DCJ200-10-A_Horizontal |
| J10, J11, J14 | AudioJack3 | 3 | Connector_Audio:Jack_3.5mm_CUI_SJ1-3533NG_Horizontal |
| J1 | Conn_01x12 | 1 | Phoenix MKDS-1,5-12, P5.00 mm Horizontal |
| J3 | Conn_01x10 | 1 | Phoenix MKDS-1,5-10, P5.00 mm Horizontal |
| J12, J13 | Conn_01x03 | 2 | Phoenix MKDS-1,5-3, P5.00 mm Horizontal |
| J9 | Rotary Encoder + switch | 1 | RotaryEncoder_Alps_EC11E-Switch_Vertical_H20mm |
| F1 | MF-RHT050 0.5A Hold | 1 | Fuse_Bourns_MF-RHT050 |
| SW5 | POWER ON/OFF | 1 | SW_CW_GPTS203211B |
| BZ1 | Buzzer | 1 | Buzzer_12x9.5RM7.6 |
| D1 | LED_RED | 1 | LED_D5.0mm |
| D5 | Schottky diode | 1 | D_DO-201AD_P15.24mm_Horizontal |
| RV1 | 10 kΩ | 1 | Potentiometer_ACP_CA14V-15_Vertical |
| R5, R8, R25 | 10 kΩ | 3 | Axial DIN0207, P10.16 mm |
| R7 | 330 Ω | 1 | Axial DIN0207, P10.16 mm |
| R9 | 1 kΩ | 1 | Axial DIN0207, P10.16 mm |
| R10, R11 | 100 Ω | 2 | Axial DIN0207, P10.16 mm |
| R12 | 2,2 kΩ | 1 | Axial DIN0207, P10.16 mm |
| C4, C12, C20 | 100 nF | 3 | Disc D5.0 mm, P5.00 mm |
| C5 | 100 nF | 1 | Disc D5.0 mm, P5.00 mm |
| C6, C8 | 10 nF | 2 | Disc D5.0 mm, P5.00 mm |
| C7 | 1 µF | 1 | Disc D5.0 mm, P5.00 mm |
| C13 | 10 µF | 1 | Disc D5.0 mm, P5.00 mm |
| C10 | 100 µF | 1 | Disc D5.0 mm, P5.00 mm |
| Montagegaten | M3 / 3,2 mm | 4 | MountingHole_3.2mm_M3 |

Opmerking: de BOM hierboven is rechtstreeks gebaseerd op de aangeleverde V3-PCB. Voor bestelling altijd nog fabrikantonderdeel, mechanische maatvoering en gewenste spannings-/vermogensrating controleren.

# 6. Schema- en connectorcontrole

J4 tijdens omzetting naar Barrel_Jack_Switch.

J4 definitief: pin 1 naar F1, pin 2 naar GND, pin 3 NC.

J10 Paddle: Tip DIT, Ring DAH, Sleeve GND.

J14 Straight Key: Tip signaal, Sleeve GND, Ring NC.

J11 Audio na correctie: Tip en Ring audio, Sleeve GND.

ERC na de wijzigingen: 0 fouten en 0 waarschuwingen.

# 7. PCB- en productiecontrole

Na de schemawijzigingen is de PCB opnieuw vanuit het schema bijgewerkt. De vier gewijzigde connectoren zijn mechanisch gecontroleerd in de 3D-weergave. De DRC bleef volledig schoon: 0 overtredingen, 0 niet-verbonden items en 0 schemapariteitsproblemen.

De opgeschoonde productie-ZIP bevat 10 bestanden: F.Cu, B.Cu, F.Mask, B.Mask, F.Silkscreen, B.Silkscreen, Edge.Cuts, PTH drill, NPTH drill en het .gbrjob-bestand. Paste-lagen zijn niet nodig voor deze THT-print.

# 8. Productiestatus

Ontwerpstatus: schema en PCB elektrisch gecontroleerd en productiebestanden gegenereerd. Hardwarevalidatie op een werkelijk opgebouwde print blijft nog uit te voeren. Na assemblage moeten voeding, 5 V rail, ESP32, TFT, paddle, straight key, encoder, audio en buzzer afzonderlijk worden getest.

# 9. Bestanden voor GitHub

Aanbevolen repository-inhoud: README.md, KiCad .kicad_sch/.kicad_pcb/.kicad_pro, definitieve Gerber-ZIP, Arduino .ino firmware, dit projectlogboek en afbeeldingen van schema/PCB/3D-weergave. Repository: ON2DK/ESP32-CW-trainer-V3.

# 10. Revisielog

| Datum | Versie | Wijziging |
| --- | --- | --- |
| 19-09-2026 | V3 | DC-jack vervangen door GCT DCJ200-10-A. |
| 19-09-2026 | V3 | Paddle, audio en straight-key jacks gestandaardiseerd op SJ1-3533NG. |
| 19-09-2026 | V3 | J11 audio pinout gecorrigeerd: T/R audio, S GND. |
| 19-09-2026 | V3 | ERC en DRC opnieuw gecontroleerd; beide schoon. |
| 19-09-2026 | V3 | Nieuwe opgeschoonde Gerber-set gegenereerd. |